目  录

第一章  总  则	3

1、规划目的与效力	3

2、规划依据	3

3、规划原则	3

4、规划期限	3

5、规划范围	4

6、规划内容	4

7、规划目标	4

第二章  保护框架和保护层次	4

8、古村落价值综述	4

9、保护框架	4

10、保护范围	5

第三章  建筑保护与整治	8

11、建筑分类	8

12、建筑保护和整治模式	8

13、新建建筑控制要求	8

14、屋顶平面和建设高度控制	9

第四章　空间环境景观保护与整治	9

15、院落空间保护与整治	9

16、街巷空间保护与整治	9

17、河道水系保护与整治	10

18、环境设施控制	10

第五章  生态环境保护	11

19、环境控制标准	11

20、控制措施	11

第六章  土地利用规划	11

21、用地发展方向	11

22、用地规模	11

23、用地布局	11

第七章  道路交通规划	12

24、对外交通	12

25、内部交通	12

26、消防交通	12

27、街巷整治模式	12

第八章  市政公用设施规划	12

28、给水工程规划	12

29、排水工程规划	12

30、电力工程规划	13

31、电讯及有线电视规划	13

32、环卫环保规划	14

第九章  防灾体系建设	14

33、消防规划	14

34、防洪规划	14

35、地质灾害防治规划	14

36、抗风灾、雪灾、防雷击	14

37、生物灾害防治规划	15

第十章　展示利用与旅游发展规划	15

38、展示利用内容	15

39、旅游线路组织	15

40、旅游设施布局	15

第十一章  行动时序规划	15

41、实施步骤与时序安排	16

第十二章  规划实施的措施与对策	16

42、提高认识，实行古村落的可持续保护	16

43、规范管理，实施政策措施配套	16

# 第一章  总  则

### 1、规划目的与效力

1.1西溪南镇于2014年住房城乡建设部和国家文物局联合公布为第六批中国历史文化名镇，为促进西溪南村的保护与发展，适应新时期西溪南村发展的需求，与历史建筑、传统风貌建筑等统一保护，积极申报西溪南村为全国历史文化名村，按照国家、省、市相关法律、政府条例规定和标准、规范编制《徽州区西溪南镇西溪南村传统村落保护发展规划》（以下简称“本规划”）。

1.2 本规划是西溪南村历史文化遗产保护和管理的法定性依据文件，规划范围内所有保护和建设活动以及制定各类专项规划，均应符合本规划。

1.3文本中的黑体字加下划线部分是本规划的强制性内容，必须依照法律规定严格执行，不得随意改变。

### 2、规划依据

1．《中华人民共和国文物保护法》（2002年）；

2．《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）；

3．《历史文化名城名镇名村保护条例》（2008年）；

4．《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求（试行）》

5．《传统村落保护发展规划编制基本要求（试行）》

6．《村镇规划标准》（GB 50188-93）；

7．《文物保护工程管理办法》（2003）；

8．《安徽省皖南古民居保护条例》（2004年）；

9．《黄山市古民居保护暂行办法》（2003年）；

10．《徽州区西溪南镇土地利用总体规划（2006—2020）》。

### 3、规划原则

贯彻整体保护，积极保护，处理好保护与经济、社会发展、资源和生态环境保护等关系，传扬徽州文化，激发古村活力，实现传统村落全面可持续发展。

坚持“真实性、完整性、协调性”原则、“以人为本、公众参与”原则和“科学、永续利用”原则。

### 4、规划期限

近    期：2015～2019年；

远    期：2020～2030年。

### 5、规划范围

从整体保护、有效利用和空间环境控制的实际需要出发，结合西溪南村自身特点，考虑内外视线通廊要求，确定本次规划范围为：西溪南古村落周边农田及丰乐河所围合的区域，总面积约119.33公顷。

### 6、规划内容

6.1 结合西溪南村古村特色和保护现状，提出保护原则、保护重点和保护目标，明确保护内容和保护范围；

6.2 挖掘西溪南村历史文化价值内涵，依法划定各级保护区，制定保护措施；

6.3 针对西溪南村格局和传统风貌的各类要素，制定保护、整治的要求；

6.4 协调西溪南村经济社会发展，控制人口规模，控制土地和空间使用；

6.5 立足西溪南村现实和可能条件，安排近期保护与整治的行动计划。

### 7、规划目标

在全面保护西溪南古村落风貌的前提下，发挥其潜在优势，突出特色，充分利用现存的历史遗产、人文资源，综合发展旅游事业，发展乡村经济，改善居住环境，提高村民生活水准。通过本次规划，指导西溪南传统村落的保护整治工作全面开展，统筹安排传统村落内的各项建设工程，改善村民生活环境，保持社会经济活力，在整体保护的基础上积极推进特色文化旅游的开发和经营。

# 第二章  保护框架和保护层次

### 8、古村落价值综述

1．村落选址及布局独具匠心

2．古树、古井、古碑刻、传统建筑及历史渊源

### 9、保护框架

9.1 保护框架构成要素

自然环境要素、人工环境因素、人文环境因素

9.2 保护框架的空间构成

保护框架的结构包括节点、轴线、区域三部分，以及它们相互间的有机关系所共同构成的村庄景观特色。

节点是指人们感觉和识别村庄空间的重要参照物；

轴线是指人们组织生活的主要道路，也是人们体验古村落的主要通道；

区域是指具有某种共同特征的地段或街区，人们在其中活动能得到与其他地段或街区明显不同的感受。

根据对西溪南传统村落的价值及其环境要素构成，可以讲保护的空间框架划分为“一区、三带、多节点”。

“一区”：即西溪南古村落保护区；

“三带”：是西溪南村内沿后街、正街、溪边街三条传统风貌景观带；

“多节点”：即老屋阁、绿绕亭、义义会馆、书画博物馆、老街文化展示、古战场科普园、藕产业基地、西溪南湿地婚纱摄影基地、雷堨、古桥群、古名园（果园、钓雪园等）、各类古街巷等。

西溪南古村保护要素构成表

| 自然环境 (自然生态空间) | 山川 | 紫霞峰 |
| --- | --- | --- |
|  | 河流 | 丰乐河 |
|  | 文保单位 | 老屋阁、义义会馆、聚景堂、余清斋、翠玲珑馆、姚氏民居、潘式民居、刘氏民居、胡茂林宅、张星奎宅、吴树林宅、高援朝宅等 |
|  | 历史建筑 | 刘金宝宅、黄玉海宅、汪明海宅、齐越国宅、方利华宅、张学生宅、汪小菊宅、吴义生宅、胡雪昌宅、罗荣林宅、张志军宅、吴自然宅、张勇敢宅、郑少余宅等 |
|  | 特色构筑 | 绿绕亭、雷堨桥、永怡桥、福泽桥、广济桥、重济桥、三眼井、古碑刻 |
|  | 古树名木 | 古杨树林、千年银杏树、古樟树、罗汉松 |
|  | 古园林 | 果园、钓雪园、、高士园等 |
|  | 历史街巷 | 后街、正街、溪边街、麻将巷、龙须巷 |
| 人文环境 (精神生态空间) | 节庆习俗 |  |
|  | 传统工艺 | 徽州木雕、舞和合、打食桃、 |
|  | 历史人物 | 吴养春、吴廷、吴桢、李流芳、吴邦佑 |
|  | 地方特产 | 蜂蜜、蔬菜、粮油 |
|  | 奇闻掌故 |  |

### 10、保护范围

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，依据古村落保护要素分布和传统风貌完整性，将其分为核心保护区、建筑控制区和环境协调区三个保护层次，并对文物建筑依法划定建设控制地带。

10.1 核心保护区

（1）范围界定

核心保护区：以西溪南后街为中心向外辐射，北至丰乐河，南至丰南大道，东至后街口，西至关帝庙、十字街、屋阁巷接丰南大道。

核心保护区总面积为55.13公顷。

（2）保护内容

国家级文物保护单位：老屋阁及绿绕亭；

市级文物保护单位：莘桥；

县级文物保护单位：姚氏古宅、潘氏民居、刘氏古宅、厚德堂、聚景堂、余清斋、翠玲珑馆等；

名木古树：丰乐河边一大片古枫杨林，村内千年古银杏树，古樟树、罗汉松、桂花树等。

古井：三眼井。

古碑刻：位于西溪南后街北侧的果园之中，碑刻为西溪南村名人生平志，因管理不善，已被弃于果园之内，杂草丛生之中。

（3）保护措施

重点保护村落的空间形态、水系、建筑群体环境、明清传统建筑以及具有地方特色的人文景观和民俗风情。应严格保护历史形成的村落格局、街巷肌理、传统民俗文化，以及构成风貌的各种组成要素，严格控制建设，适当调整用地结构，确须重建、改建、维修的建筑必须在建筑形式、高度、体量、材料、色彩以及尺度、比例上严格控制管理。

10.2 建设控制区

（1）范围界定

建设控制区：是核心保护区的外围地带至村庄可建设范围。

建设控制区总面积为41.105公顷。

（2）控制内容

已有建筑、规划保留的建筑应在风貌上与古村落协调，不协调部分应进行整修改造，严重影响古村落传统空间风貌及形态格局的建筑实施拆除；新、改建建筑，严格管制建筑高度、体型体量、色彩、形式、比例等，建筑外观、体量、体型、色彩、高度应与古村协调。

平面格局：以传统居住建筑功能和平面格局为主要特征。

空间组合：街、巷、院落结合的组织形式，成组团聚落布局，以菜地和绿化开放空间区隔群落，形成聚落整体与保护区有机协调的风貌。

建筑高度：控制二层，严格限制三层，杜绝四层及四层以上建筑。

建筑密度：在满足现代人居环境要求的前提下，局部聚落地块可控制一个较高的建筑密度，但最高不大于50%，且必须满足安全消防和良好卫生环境的要求。

建筑色彩：黑、白、灰。

（3）控制措施

承担古村落发展需要而又不宜在保护区发展的建设项目，应适当控制建设项目规模，对需新、改、扩建的建筑须保持传统风貌，和传统建筑风格协调。

10.3 环境协调区

（1）范围界定

东、西至可视范围的山脊之间的空间范围，面积约538.718公顷。

（2）协调内容

在山水联系的通视廊，不得新建构筑物，在此范围内已有的建筑和建筑群，影响严重的必须拆除，影响较小的应改造、整修，避免高度、色彩、形态、比例等与传统空间景观不协调。

（3）协调措施

区内的山体、植被、水系和农田，是古村落赖以生存的基础，应严格封山育林，进行水土保持，限制各种工业，以及任何有不良环境影响的建设项目。

10.4 古建筑保护界限划定

1．文物建筑

（1）保护范围：划定已经公布批准的各级文物保护单位本身和其组成部分的四至界限以内为绝对保护区。

（2）保护要求

所有建筑本身与环境均要按文物保护法的要求进行保护，不允许随意改变原有状况、面貌及环境。如需进行必要的修缮，应在专家指导下按原样修复，做到“修旧如旧”，并严格按审核手续进行。绝对保护区现有影响文物原有风貌的建构筑物必须坚决拆除，且保证满足消防要求。

建筑形式：不能随意改变现状，不得实施日常维护外的任何修建、改造、新建工程及其任何有损环境、观瞻的项目。在必须的情况下，对其外貌、内部结构体系、功能布局、内部装修、损坏部分的整修应严格依据原址原样修复，并严格遵守《中华人民共和国文物保护法》和其他有关法令、法规所要求的程序进行，并保证满足消防要求。

高度控制：保持现状或根据原状恢复。

文物保护单位的建设控制地带：不容许在建设控制地带内有超过文物保护单位建筑的一般建构筑物，现状存在的应坚决拆除。该范围内各种修建性活动应在规划、管理等有关部门指导并同意下才能进行，其建筑内容应根据文物保护要求进行，以取得与保护对象之间合理的空间景观过度。在此保护范围内的一切建设活动均应经规划部门、文物管理部门等批准，审核后才能进行。

2．历史建筑

对于重点保护的历史建筑的建筑立面、结构体系、基本平面布局、建筑高度和有特色的内部装饰不得改变，其他部分允许改变。建筑维护修缮应优先采用旧料更换损毁构建，修缮的原则是“只修不建，修旧如旧”。

| 建筑风貌等级 | 建筑数量（幢） |
| --- | --- |
| 文物单位 | 15 |
| 历史建筑 | 45 |
| 传统风貌建筑 | 502 |
| 其他建筑 | 188 |
| 总计 | 750 |

# 第三章  建筑保护与整治

### 11、建筑分类

11.1 文物建筑：已经列级公布建筑物和构筑物以及本次规划调研评估认为具有较高历史、艺术和科学价值，需要重点保护的建（构）筑物。

11.2 历史建筑：具有一定历史、艺术和科学价值，反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位、也未登记为不可移动文物的建（构）筑物。

11.3 传统风貌建筑：具有一定建成历史，能够反映历史风貌和地方特色的建（构）筑物。

11.4 其他建筑：根据其对历史风貌的影响程度分为协调建筑和不协调建筑。

### 12、建筑保护和整治模式

（1）保护——对已公布为文物保护单位的建筑和已登记尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物的建筑，要依据文物保护法进行严格保护。

（2）修缮——对历史建筑和建议历史建筑，应按照《历史文化名城名镇名村保护条例》关于历史建筑的保护要求进行修缮。

（3）改善——对于传统风貌建筑，应保持和修缮外观风貌特征，特别是保护具有历史文化价值的细部构件或装饰物，其内部允许进行改善和更新，以改善居住、使用条件，适应现代的生活方式。

（4）保留——对于保护区传统风貌协调的其他建筑，其建筑质量评定为“好”的，可以作为保留类建筑。

（5）整治改造——对那些与传统风貌不协调或质量很差的其他建筑，可以采取整治、改造等措施，使其符合历史风貌要求。

| 建筑保护和整治方式 | 建筑数量（幢） |
| --- | --- |
| 文保单位 | 15 |
| 修缮 | 45 |
| 改善 | 483 |
| 保留 | 84 |
| 整治 | 123 |
| 总计 | 750 |

### 13、新建建筑控制要求

总体要求建筑高度控制二层高度为主，严格限制三层高度建筑。允许采用新结构，现代施工工艺，但建筑体量、风格、比例、尺度等要求与整体风貌协调，外墙色彩按“黑、白、灰”控制，禁止使用瓷砖、马赛克、彩色石子等现代外装饰材料。同时还应满足相关层次的控制要求。

### 14、屋顶平面和建设高度控制

14.1屋顶平面

全部采用徽州传统坡屋顶形式。

14.2 建设高度控制

文物建筑：维持原有建筑高度，不容许在保护范围及建设控制地带内有超过文物建筑的一般建（构）筑物，现状存在的应坚决拆除；

历史建筑：维持原有建筑高度。周边20米范围内有超过其高度的一般建（构）筑物，应降低层高或拆除；

一般建（构）筑物：以二层为主，严格限制三层，禁止四层。二层檐口高不大于7米，三层檐口不得大于9米。

# 第四章　空间环境景观保护与整治

### 15、院落空间保护与整治

14.1 院落空间分类

（1）庭院——硬质铺地为主、以花池、花台、花木盆景、景墙漏窗、水池等构成；

（2）花园——以观赏树木和经济树木为主，有院墙维护；

（3）菜园——以种菜为主，简易园墙（低矮围墙、篱笆等）围护；

（4）空地——荒芜、闲置地。

14.2 保护对策

（1）庭院和花园重点保护，不得作其他用途；

（2）适当保留部分菜园地，以体现农村气息；

（3）结合古建筑利用，将部分菜园地恢复成庭院园林和花园；

（4）空闲地应研究其与古建筑的关系，适当恢复庭院园林和花园，或以乡村绿化方式整治。

### 16、街巷空间保护与整治

15.1一类风貌街巷

沿线历史建筑集中，街巷空间形态完整，石材铺筑路面完好的传统街巷。

应维护好空间肌理形态，不得随意拓宽、改道、取直历史街巷，不得改变沿街建筑的边界和建筑高度；维护、维修历史街巷传统铺筑方式；统一协调建筑墙面、院墙、石阶、门与门罩、水圳（传统排水沟渠）、路灯及绿化开放空间等。

15.2 二类风貌街巷

沿线有一定数量历史建筑，街巷空间风貌基本完整，石材铺筑路面基本完好的一般街巷。

一般保护原宽和原尺度，积极整治、“织补”协调和谐的建筑和空间及其他元素。

15.3 三类风貌街巷

沿线历史建筑较少，街巷空间为现代风貌或风貌不完整，路面为砂石土路或水泥沥青路。

应整治冲突建筑，在基本维持空间尺度和传统风貌环境氛围的前提下适度可调整线形、宽、高，维修改善路面条件。

### 17、河道水系保护与整治

1．保持西溪南村丰乐河河道自然线形走向、宽度，保持现有的风貌特色及空间尺度。

2．河道的走向与宽度通过河道蓝线进行控制。河道蓝线的划定应严格遵照现状保留的驳岸、埠头等的分布和边界进行划定。

3．保护河道沿岸的古树以及历史驳岸、埠头等河道设施，对现状已遭到改变的驳岸、埠头应按照传统式样、用传统材料进行修复。不得因建设滨河绿地拆除河道两侧的历史建筑。

4．保护构成河道景观界面的建筑群，保护及修缮其原有的外墙以及沿河的历史驳岸、埠头等。

5．河道两侧除现有已确定保护的历史建筑及其它建筑之外，应控制为连续性的公共空间，不得封闭。

6．保护河道水体环境，维护或改善水体质量，不得向河道内排放污水及废弃物。

### 18、环境设施控制

1、 环境小品内容

（1）历史环境设施和小品包括：遗散的古建构件，古桥、古井，街巷铺地，院墙漏窗，树木，花池花台，以及家具、农业生产工具等。

（2）非历史环境设施小品：垃圾箱、垃圾池、指示牌、导游牌、路灯、坐凳等，应合理设置，控制形式，避免对遗产风貌的破坏。

2、 控制措施

（1）招牌、幌子

目前招牌的样式多种多样，在材料上运用了玻璃、塑料、铝合金、灯箱等，过于现代化，不符合古朴的建筑风格，应改为传统的木质或石质的招牌，并统一样式。店招幌子的设计应统一样式。

（2）街巷照明灯具

悬挂经过统—设计制作的传统环境协调的灯具，作为夜间照明系统。

（3）交通景观整治

严格核心保护区范围作为步行街区，禁止机动车，控制自行车、三轮车、摩托车行驶。

街巷的铭牌、门牌应统—设计制作，表现徽文化特色，可采用砖雕（铭牌）、木雕（门牌）等形式。

文物、保护建筑按要求配解说牌，解说牌不宜太大，采用木质或石质，使用中、英文两种语言。其中村庄入口处解说牌可以较大，系统的介绍村庄历史概况及徽文化等。

村内街巷与外围道路联接处设立交通警示牌，在人口密集区设立指示牌及其对主要景点的方位进行指示。

# 第五章  生态环境保护

### 19、环境控制标准

（1）空气质量达 GB 3095-1996 一级标准；

（2）噪声质量达到 GB 3096-2008 一类标准；

（3）地面水环境质量达到GB 3838-2002的规定；

（4）污水排放达到GB8978-1996一级标准。

### 20、控制措施

（1）严格控制新污染源的产生，建立村落污染治理体系；

（2）控制村内餐饮业的发展规模，建立垃圾分类回收系统；

（3）建设生态公共厕所，建设标准达到二级以上；

（4）建立污水处理设施。旅游餐饮业尽可能集中西溪南镇区发展，按镇总体规划布局污水处理设施，处理生活污水。污水处理需达标排放。

# 第六章  土地利用规划

### 21、用地发展方向

村庄集中发展用地方向向村南部

### 22、用地规模

古村落建设用地控制在74.4ha以内，人均建设用地控制在120.0m2以内。

### 23、用地布局

总体布局可概括为“一区、三带、四组团”的结构。

“一区”：即古村落传统居住区；

“三带”：指村内东西向后街、中街、溪边街形成的传统风貌景观带；

“四组团”：指村庄北部的西溪南湿地婚纱摄影基地、中部古村核心组团、西南部的藕业基地风光组团、西溪南旅游服务组团。

# 第七章  道路交通规划

### 24、对外交通

在古村落通往镇政府的主要道路村庄出入口附近可设置小型停车场，以解决交通换乘、旅游交通停车问题。

古村落的街巷规划为街区主要步行道，可与外部机动车道相连。

### 25、内部交通

为保护街区的原有风貌，街巷格局保持原有状态。街区内街巷交通以步行为主，自行车为辅，对摩托车、汽车等实行交通管制。

### 26、消防交通

古村落外围的机动车道和内部的步行街巷作为主要的消防交通道路。

### 27、街巷整治模式

对于完整保持传统风貌的街巷要以修缮路面为主，保持街巷尺度和两侧建筑的高度。

对于街区内的主要传统风貌街巷，路面铺砌的原有风貌已经不存在、但尺度和格局保存较好的，改善整治路面铺装时，应尽可能恢复为石板或鹅卵石路面。

# 第八章  市政公用设施规划

### 28、给水工程规划

28.1 用水量预测

居住人口生活用水量为200 L／人.d，按人口6200人计；公建用水和不可预见用水量按生活用水的15%计，则用水总量为1426.0m3／d。

28.2 管网布置

为保护西溪南核心保护区内街巷两旁原貌，减少街巷开挖，供水管线布置方式采取，以现已埋设的主干管分别向村落内供水，结合道路改造敷设新建给水管道和消火栓，满足西溪南村生活、消防供水要求。给水布置详见设计图。给水管道分为三个等级：给水主管网为DN150mm，给水支管为DN100mm、DN70mm、DN50mm，入户管为DN25mm。管道最小覆土深度为0.7米。

### 29、排水工程规划

1．采用雨污分流的排水体制。

2．雨水规划

雨水排放方式：保留并优化村内现有雨水沟渠，沿村内街巷墙角规划修建砖砌排水沟B*H=0.4m*0.3m。雨水应充分利用地表径流和沟渠根据地形和布局划分排水区域，按分散和直接的原则就近排入村内河道，集聚后排入丰乐河。加强村内沟渠、水系的日常清理维护，防止生活垃圾、淤泥淤积堵塞，保证排水畅通，确保雨水及时排放，防止内涝，可结合雨水沟渠砌筑形式进行沿沟绿化。

3．污水规划

（1）污水量估算：生活污水量按照给水量的85%计算为1212.1m³/d。

（2）污水排放：每户采用三格式化粪池处理方式，有条件的可以建沼气池，原料充足的可以一家一座，也可以几家协商合建一座，厕所、猪圈排放的污水直接排入三格式化粪池或者沼气池中，定期清掏作为种植生产肥料，污水经三格式化粪池处理后排入污水管网再经污水处理设施处理达标后排入市政污水管网。

### 30、电力工程规划

1．电力负荷的预测

村内不宜建村办企业，供电仅为满足村民生活、照明、旅游文化娱乐的需要，电力负荷经测算：

按1350户人家，4KW/户，同时用电系数为0.7，则为3780KW。

2．供配电网的设计

规划保留现有4处10/0.4kV变压器位置，容量扩容为1000kVA。

为了保护古村落的自然风貌，以及不破坏村落环境、马头墙等空间环境，规划0.4kV配电线路采用三相四线制直埋电缆，沿街巷或绿化带暗敷至用户，布置在道路的东侧或南侧，在车行道下覆土深度不小于0.7米，穿越道路时应穿钢管保护。

3．电力设施的管理和保护要求

配电线路采用电缆线路，尽量采用沿墙设置，保持与古民居村落环境的协调。

对西溪南村内外电力线改造撤除与村内环境不协调及不协调的电器设备和电力线，消除火灾隐患。

4．路灯设置

现状村内缺乏公用照明设施，特别是在村口以及村内主要街道等处，不利于村民的日常生活和旅游发展的要求。

规划结合历史风貌环境配置古色古香的路灯造型，保证主要公共场所、道路有良好视觉条件，既给村民和游客通行方便与安全，又能衬托出古建筑的艺术效果，实现古村落的亮化。

规划照明线路沿街巷埋地设置。主要街巷、道路两侧根据古建筑现状双排交错布置。路灯间距为35~40米左右，路灯形式在广场和通乡公路采用架杆，在支巷采用壁挂式和悬挂式。路灯高度大约为建筑高度的三分之一左右，按3米的高度设置。

### 31、电讯及有线电视规划

电讯线路规划接村庄西部入口的电讯电线，并以此为主干线向村内辐射，电讯线路采用分线设备复接配线分式，顺主要街巷穿PVC管入地埋设后进入用户；CATV电缆配线走向同电话线路一致并沟埋设，CATV电缆分别通过分配器、分支器、线路放大器直至用户终端。

### 32、环卫环保规划

33.1 环卫工程规划

规划利用现有的垃圾收集点，扩大垃圾收集量，收纳村内的垃圾，统一运至西溪南镇的垃圾填埋场填埋。积极倡导民房内部设施改造，修建水冲式卫生间并配套设置化粪池、沼气池；在主要街巷按70米间距设置标准垃圾箱，扩大一级道路清扫网的范围；对村内水渠作重点保护和处理，使村落水系保持清澈、流畅。同时利用各种有利的措施，积极维护全村落的环境卫生，强化保洁队伍，对环境卫生做到全天保洁。

33.2 环保工程规划

为保护村落及周围区域的自然环境，应采取有力措施保护好丰乐河水质。规划对丰乐河进行清淤、疏竣整治，确保河道畅通，提高环境协调区内的山体绿化覆盖率。规划制定《西溪南村落环境保护管理条例》，提高环保意识，广泛开展环境保护宣传教育工作。加强村落周围大环境的生态保护，大气环境质量保持国家一级标准。

# 第九章  防灾体系建设

### 33、消防规划

传统防火手段的利用：注重传统消防文化的保护、发掘和利用，包括村落水圳，火巷、封火山墙的整治，石（砖）户门、“介”字窗、天井的维护，打更、族村禁碑令的重建等。

规划结合村落道路网的改造和供水主干管配网建设的深入、完善，在保护建筑地段增设D50mm的室内消火栓，并在室内按30～50平方米一个的标准配置一定数量的灭火器；在消防车能到达的地方按150米防护半径配设D100mm的室外消火栓，适当修复民居水池和水塘，建设消防水池，彻底消灭火灾隐患死角；在村外围设置必要的消防通道，同时加强居民的消防安全教育，提高村民防灾救护能力，鼓励各农户自行设置消防水缸、池。强化居民的消防意识严禁在木质民居内堆放柴草，以消除火灾隐患。

### 34、防洪规划

按10年一遇标准建设丰乐河护堤，同时按规划整治线整治丰乐河河道，增加排泄能力。

### 35、地质灾害防治规划

（1）村民住宅建设避开强风、山洪和地质灾害危险地段；

（2）按防洪要求建设实施丰乐河生态护堤；

（3）靠山体建设的住宅应严格按防护要求做好工程防护设施。

（4）注意水土保持，避免地质灾害破坏。

### 36、抗风灾、雪灾、防雷击

1．注意墙体的整体性，特别是马头墙、叠瓦部分的整体安全；

2．注意房屋的结构安全，提高屋面的负载强度；

3．适时增加防雷设施，减少雷击可能。

### 37、生物灾害防治规划

采取有效生物、化学等手段定期强制性、整体地防治白蚁，有效治理害虫对保护建筑的危害。

# 第十章　展示利用与旅游发展规划

### 38、展示利用内容

1．展示体验：在开发传统建筑文化展示利用的同时，结合传统工艺展示及自助体验；

2．休闲娱乐：结合村庄生态环境和丰乐河风杨林湿地风光打造休闲娱乐活动。

### 39、旅游线路组织

1．古迹观光旅游线：入口标志景观——旅游服务中心——正街——雷堨——溪南客栈——姚氏故居——金学研究所（潘氏故居）——更楼——更夫巷——古桥群——溪边街——钓雪园——刘氏故居——义义会馆——关帝庙——莘桥——西溪南摄影基地（枫杨林）——梅溪书屋——古战场——十字街——翠玲珑馆——传统作坊街——土特产超市——摄影写生基地——村史展览馆——千年古银杏——绿绕巷——老屋阁——绿绕亭——屋阁弄——耦园——果园——田园风光；

2．生态观光旅游线：入口标志景观——游客服务中心——正街——姚氏故居——金学研究所（潘氏故居）——更楼——更夫巷——古桥群——溪边街———钓雪园——西溪南摄影基地（枫杨林）——义义会馆——关帝庙——梅溪书屋——古战场——千年古银杏——溪南村史展览馆——溪南客栈——传统作坊街——土特产超市——麻将巷——果园——屋阁弄——绿绕亭——老屋阁——绿绕巷——养蜂博物馆——耦园——村民公园——田园风光。

### 40、旅游设施布局

1．近期旅游配套服务设施

整治保护老屋阁、绿绕亭及西溪南老街，并大力宣传引导乡村娱乐休闲游；

建设旅游服务中心及生态停车场；

村庄古水口节点保护、修复村内古街巷，整治古建筑周边环境，进行节点建设。

2．远期旅游配套服务设施

主要对前期旅游配套服务设施建设的补充，并根据旅游发展的需求变化进行补建新建。

# 第十一章  行动时序规划

### 41、实施步骤与时序安排

1．近期（2015-2019年）综合整治阶段

建立西溪南历史文化名村保护委员会，并设立保护管理办公室，真正式开始对整个古村落的保护工作实行管理；

颁发《西溪南历史文化名村保护条例》，该项工作正式纳入法制轨道；

对各级文保单位按需进行修缮、整修；

实施丰乐河道整治，古道原貌恢复工程，对古树名木进行保护；

重点打造村水口重要节点建设；

古村落内基础设施（道路、给水、排水、电力电讯、消防、景观小品）的全面建设和改造；

旅游宣传与策划；

历史文化名村保护管理信息系统和数据库的建立。

2．远期（2020-2030年）长期充实完善阶段

对历史文化名村保护风貌协调区内的建筑进行风貌协调和整治；

对历史文化名村保护范围内的大型障碍建筑进行整治改造；

历史文化名村的居住及配套设施全面改善；

形成历史文化名村保护、居民生活、旅游发展三位一体的整体系统。

# 第十二章  规划实施的措施与对策

### 42、提高认识，实行古村落的可持续保护

1．提高对历史文化名村重要性的认识，坚持历史文化名村保护的“四性原则”：原真性、整体性、可读性、可持续性；

2．树立可持续的历史文化名村保护观念。

3．保护必须协调好历史文化名村保护与城镇建设、历史文化名村保护与旅游开发这两方面的关系。

### 43、规范管理，实施政策措施配套

（1）管理机制

建议成立“西溪南古村保护利用管理委员会”，组织制定历史文化保护区的各项相关政策，具体负责行政与资金筹措和管理及设计与修缮的审批、指导、监督。

鼓励成立民间保护利用协会，增加村民和社会各界对徽州古村落的保护意识。

（2）完善法制、法规建设政策法规

①制定《西溪南村历史文化名村保护管理办法》；

②出台为实施保护配套的相应政策

（3）实施多种经济政策

①创造条件设立历史文化名村保护专项资金，用于西溪南村保护的启动、规划实施、宣传、研究和保护区内日常管理工作。同时积极拓展多方面的筹资渠道，如争取各项贷款、社会捐赠以及通过项目对口向上争取专项资金支持等，逐步形成良性运营。充分利用各类产业政策，结合规划保护与整治计划，安排好各实施分期建筑的拆迁、改造和修缮以及各项配套完善设施资金，同时应注意考虑保护研究和文化挖掘工作的必要投入。

②按照“保护、利用、效益”原则，走市场化发展之路，在保护规划的指导下，鼓励吸引社会投资。

（4）加强教育培训，吸引公众参与

为加强文化遗产的保护工作，开展与此相关的技术和理论研究，并开展有关的技术教育和培训是非常有必要的。在作出保护措施之前，应该对保护对象开展考古学、历史学、建筑学、工艺学、社会学和经济学等方面的调查研究。只有充分了解被保护对象的价值，保护工作才能做得更全面。政府有责任为一切与保护相关的专业提供专门培训，包括与地区组织开展交流与合作。

吸引村民参与。历史文化名村是因为承载了居住其中居民的生活而得以形成、生存和发展，居民对自己的家乡是最有感情的，所以更新改造中应提高村民参与度，深入了解他们的需求，对有价值的古建筑要理清产权关系，在政策上、资金上给予扶持和资助，提高居民修缮维护的积极性，使古建筑和历史文化名村在新的历史条件下焕发新的活力。