安徽长丰农村商业银行股份有限公司办公家具（协议供货制）采购项目

澄清文件

致各投标人：

安徽长丰农村商业银行股份有限公司办公家具（协议供货制）采购项目（项目编号：AHCQA-202500043），相关澄清如下，请各潜在投标人按此内容进行投标文件的编制及相关活动。

1、本项目招标文件P34评审办法技术部分，技术参数部分内容修改如下：

| 招标文件原文 |  | 更正修改为： |
| --- | --- | --- |
| 刨花板 | 基材：采用品牌符合国家 E0 级优质环保型刨花板，甲醛释放量 （依据 GB/T 39600-2021）≤0.018mg/m³,理化性能：板内密度偏差（依据GB/T 4897-2015）：士 0.6，含水率≤10％，静曲强度：≥20MPa，弹性模量≥3550MPa， 2h 吸水厚度膨胀率≤5.5%，板面握螺钉力≥800N，板边握螺钉力≥1100N。 | 基材：采用品牌符合国家E0 级优质环保型刨花板，甲醛释放量≤0.018mg/ m³，板内密度偏差士10，含水率≤10％，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1600MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤5.5%，板面握螺钉力≥800N，板边握螺钉力≥1000N。 |
| 水性底漆 | 采用环保水性底漆，无刺激性气味。挥发性有机化合物(V0C)（依据HJ2537-2014）≤35.1g/L，游离甲醛（依据HJ2537-2014）：未检出，苯、甲苯、二甲菜、乙苯的总量（依据HJ2537-2014）：未检出。 | 采用环保水性底漆，无刺激性气味。甲醛含量未检出未检出， 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量（依据 HJ 2537-2014）：未检出。 |
| 水性面漆 | 采用环保水性面漆，无刺激性气味。挥发性有机化合物(V0C)（依据HJ2537-2014）≤7.53g/L，游离甲醛（依据HJ2537-2014）：未检出，苯、甲苯、二甲菜、乙苯的总量（依据HJ2537-2014）：未检出。 | 采用环保水性面漆，无刺激性气味。挥发性有机化合物(V0C)≤7.53g/L，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲菜、乙苯的总量未检出 |
| 冷轧钢板 | 厚度≥0.8mm，硬度≥3H，耐腐蚀；中性盐雾试验（500h）涂层的耐腐蚀等级≥10级，符合GB/T3325-2017、GB/T13668-2015和GB/T3280-2015检测依据。 | 厚度≥0.8mm，硬度≥3H，耐腐蚀；耐腐蚀；乙酸盐雾试验（250h）涂层的耐腐蚀等级≥9级。符合GB/T 3325-2024检测依据。 |
| 气压棒 | 经高低温性能试验后的气弹簧,再经300000次循环寿命(当行程≤60mm时,按实际行程;当行程>60mm时,按60mm行程)试验后,公称力Fa的总衰减量≤10%，耐高低温性能气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后,公称力Fa衰减量≤3%，密封性能气弹簧锁定在任意位置,经72h常温储存后,活塞杆不产生位移。耐盐雾24h,直径1.5mm以下锈点不多于20点/d㎡,其中直径不小于1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，符合QB/T2280-2016、GB/T29525-2013检测依据。 | 经高低温储存性能试验后的气弹簧,再经300000次循环寿命试验后,公称力Fa的总衰减量≤10%，耐高低温性能气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后,公称力Fa衰减量≤3%，密封性能气弹簧锁定在任意位置,经72h常温储存后,活塞杆不产生位移。 |
| 牛皮 | 采用品牌头层牛皮，依据 GB/T16799-2018：厚度≥1.5mm，撕裂力≥36.4N，气味≤1级，禁用偶氮染料≤16mg/kg,游离甲醛≤4.9mg/kg。 | 真皮：采用品牌头层真皮，厚度≥1.5mm，撕裂力≥30N，气味≤1级，挥发性有机化合物(V0C)未检出，游离甲醛≤20.0mg/kg，可分解芳香胺染料（皮革）未检出。 |
| 中密度板 | 采用品牌符合国家E0级优质环保中密度纤维板，甲醛释放量（依据GB/T 39600-2021GB 18580-2017）≤0.015mg/ m³，密度（依据GB/T11718-2021）≥0.75g/cm³，含水率（依据GB/T 11718-2021）≤8.6％。物理力学性能（依据GB/T 11718-2021）：静曲强度≥25MPa，内胶合强度≥0.45MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%。总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率 (72h)：未检出。 | 采用品牌符合国家E0 级优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.015mg/ m³，密度≥0.75g/cm³，含水率≤8.6％。静曲强度≥23MPa，内胶合强度≥0.45MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%。总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率未检出。 |
| 海绵 | 定型海绵：甲醛释放量≤0.015mg/㎡h，表观密度≥70kg/m³。符合GB/T 6343-2009、GB18587-2001检测依据。 | 阻燃海绵：甲醛释放量≤0.015mg/㎡h，密度（座面）≥50kg/m³ |
| ABS封边条 | 甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属8项）未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBPDEHP、DNOP、DINP 和DIDP)的总量(%)未检出，多溴联苯(PBB)及多溴联苯醚(PBDE)均未检出，符合QB/T4463-2013检测依据。 | 甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒7项）未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP)的总量(%)未检出，多溴联苯(PBB)及多溴联苯醚(PBDE)均未检出。 |
| 网布 | 甲醛含量未检出，PH值≥4.5，染色牢度（级）耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液（沾色、变色）均≥4级，可分解致癌芳香胺染料未检出，可萃取重金属六价铬未检出，符合GB 18401-2010、GB/T18885-2020检测依据 | 甲醛含量未检出，PH 值≥4.5，染色牢度（级）耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液（沾色、变色）均≥4 级，可分解致癌芳香胺染料未检出，可萃取重金属六价铬未检出。 |

2、本项目投标文件递交截止时间不变。若投标人认为澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制，需要顺延投标文件递交截止时间的，请在2025年2月18日17:00前以书面方式提出，否则视同本澄清文件的发布不影响投标人投标文件的编制。

招标文件相应部分同步修改，其他内容不变。

此澄清文件（共4页）作为招标文件不可分割的一部分。

安徽省阳光采购服务平台有限责任公司

2025年02月17日